## 附件1：中华女子学院图书馆抗疫物资设备采购项目需求

- 手持测温仪：

采购数量：两个。

非接触式红外测量，避免交叉感染；

快速测温，5秒内完成测温；

人体测温测量范围：32℃——43℃，测量精准度±0.3℃；

液晶屏显示测温结果；

测温异常报警功能；

产品具备国家药械生产证号。

- 入馆限流配套设备及定制开发系统：

采购数量：一组。

定制接口开发一套，用于与入馆预约系统对接，实时通知预约系统进出馆人员情况，预约系统实时更新在馆信息，提示读者；

人流量计数器一件，wifi版，用于统计进、出馆人次，可用手机实时查询，工作范围1至18M；

IC卡读卡器一件，用于读者在图书馆出口处刷卡，工作频率13.56M，识别范围<5CM；

4G路由器一件，含一年上网无限量数据，传输速率：300Mbps，网络协议 IEEE802.11b/g/n；

定制限流预约功能开发，实现针对疫情防控期间，采用一人一桌预约方式来避免人流量集中。读者通过微信或者网页预约时，发现图书馆人数达到上限时，不可预约。只能等有空座位了才可预约。

上述所有内容包含送货安装及调试、培训费用，包含三年免费升级维护费用。

- 图书消毒设备柜：

采购数量：一台。

材质:冷轧钢板，坚固耐用，耐老化、表面光洁美观；

消毒杀菌方式：紫外线+臭氧；

灭菌杀虫、消杀率高，环保高效无毒，无二次污染，无死角；

单次消毒时间：15-30分钟/次，消毒时间可调节；

单次消毒容积：≧150本/册左右；

杀菌过程不对书籍产生划痕折损，不留痕迹；

操作简便，一键式操作，微电脑程序自动控制。

报价设备需提供杀菌效果的国、内外(SGS)检测单位的除菌效果认证证明文件。

- 图书消毒机：

采购数量：一台。

材质:冷轧钢板，坚固耐用，耐老化、表面光洁美观；

单次杀菌量≧3册；

杀菌方式：UV-C紫外线灯+天然香精；

杀菌状态标示：LED+蜂鸣提示；

单次杀菌时间，30-60秒，消毒时间可调节；

杀菌过程不对书籍产生划痕折损，不留痕迹；

操作信息可视，液晶显示屏；

噪音小，操作简便，设有安全保护装置立即停止运转，防止在杀菌过程中误操作；

所供设备需提供杀菌效果的国、内外(SGS)检测单位的除菌效果认证证明文件。

- 一次性手套：

采购数量：30盒。

包装规格——单盒≧ 100只；

丁腈材质无粉麻面一次性手套；

左右手通用；

产品有医疗器械认证备案；

产品通过CE等相关质量认证证书；

正规厂家生产，有检验合格证书。

6、免洗消毒液：

采购数量：50瓶。

规格——单瓶容量≧500ml；

产品为免水洗消毒凝胶，具有消字证号认证；

有效灭菌99.9%以上；

产品核心成分为70%——75%乙醇成分；

配方温和不伤手；

产品有效期在两年以上；

正规厂家生产，有检验合格证书。

上述所有产品报价，应包含送货、安装费用，除第5、6项之外，其余各项产品需提供三年质保。